TL-PS310U配置指南

1、安装配置软件

安装软件前请将之前安装的TL-PS310U配置软件卸载掉并重启电脑。解压MFP_and_Storage_Server_Setup_101029.rar，双击解压出来的MFP_and_Storage_Server_Setup_WHQL.exe后弹出安装界面：

自动安装完成后出现安装完成界面：

点击完成后软件会要求重启操作系统，请务必重启操作系统。

2、设置打印服务器

- 2.1修改打印服务器IP地址

双击桌面上TL-PS310U快捷方式打开软件界面，电脑用网线连接好TL-PS310U，打印服务器默认IP为192.168.0.10，如果与您电脑不在同一网段，软件会提示不同区域的网络。

此时可以通过右键点击打印服务器选择USB服务器设定进行IP地址设置：

选择USB服务器设定进入IP设置界面：

修改IP地址后点击设置按钮即可。

2.2升级固件

使用打印服务器的新功能必须先升级打印服务器的固件。

TL-PS310U的IP地址与电脑在同一网段后，右键点击打印服务器选择USB服务器设定，升级打印服务器的固件。

点击更新固件后弹出升级文件选择对话框。

选择MFP_and_Storage_Server_Setup_101029.zip中解压出来的TP-LINK_FlashImage_075_T0005-UtilityUpgrade.bin（该固件为英文版固件）文件升级即可。

升级成功后，弹出升级成功提示。

2.3设置自动连接、自动断开

将USB线连接打印服务器与打印机，在配置软件中点击“连接设备”按钮连接打印机，安装好打印机的驱动。

该配置软件提供两个新功能：自动连接打印机和自动断开连接。

支持自定义软件语言，勾选“打印机空闲时自动断开”，那么已连接的打印机空闲30s后将自动断开连接。空闲30s后自动断开会弹出提示信息。

支持自动连接打印机打印，并在打印结束后自动断开连接以方便其他人使用。

右键打印机设备，在弹出的选项中勾选自动连接此装置或勾选打印机自动连接都可以实现有打印任务时自动连接打印机并在打印结束后自动断开连接，自动连接的前提是打印机设备处于空闲状态。

使用自动连接功能要注意以下两点：

1、第一次使用时，要手动连接打印机，在电脑上安装好打印机驱动。

2、配置软件必须处于开启状态，显示在屏幕上或最小化在系统托盘。